- 采 购 文 件

项 目 编 号：CQHD202408

项 目 名 称：石柱县千野草场退化草地植被恢复与改良—草场生态状况监测施工项目生态系统微气象监测等设备安装及运维服务采购

采   购  人：重庆华地资环科技有限公司

- 二○二四年九月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 1 -

一、 采购项目内容	- 1 -

二、资金来源	- 1 -

三、供应商资格要求	- 1 -

四、参选有关说明	- 2 -

五、响应保证金	- 2 -

六、其它有关规定	- 2 -

七、联系方式	- 2 -

第二篇  项目技术要求	- 4 -

一、采购项目一览表	- 4 -

二、采购项目情况介绍	- 4 -

三、需求种类、质量要求	- 4 -

四、配送要求	- 7 -

五、其他要求	- 7 -

第三篇  项目商务需求	- 9 -

一、服务期限、实施时间及地点	- 9 -

二、验收方式、标准及履约保证金	- 9 -

三、报价要求	- 10 -

四、质量保证及售后服务	- 10 -

五、考核标准	- 10 -

六、结算价格及确认周期	- 12 -

七、付款方式	- 12 -

八、退出机制	- 12 -

九、其他	- 12 -

第四篇  资格审查及评审办法	- 14 -

一、资格审查	- 14 -

二、评审办法	- 14 -

三、评审标准	- 15 -

四、无效响应	- 18 -

五、废选条款	- 18 -

第五篇  供应商须知	- 19 -

一、供应商	- 19 -

二、采购文件	- 19 -

三、响应文件	- 19 -

四、评审	- 21 -

五、确定中选	- 21 -

六、中选	- 21 -

七、质疑和投诉	- 21 -

八、签订合同	- 22 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 23 -

一、合同主要条款	- 23 -

二、采购合同（格式）	- 26 -

第七篇  响应文件格式	- 28 -

一、经济文件	- 29 -

二、技术文件	- 30 -

三、商务文件	- 32 -

四、其他与项目有关的资料（自附）	- 36 -

五、资格文件（单独装订）	- 37 -

## 第一篇  采购邀请书

重庆华地资环科技有限公司现对“石柱县千野草场退化草地植被恢复与改良—草场生态状况监测施工项目生态系统微气象监测等设备安装及运维服务采购项目”进行公开采购，欢迎有资格的供应商参加。

### 采购项目内容

| 项目名称 | 最高限价 （万元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- |
| - 石柱县千野草场退化草地植被恢复与改良—草场生态状况监测施工项目生态系统微气象监测等设备安装及运维服务采购项目 | - 171.12 | - 1 |

### 二、资金来源

公司自有资金。

### 三、供应商资格要求

合格供应商应首先符合以下基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格条件：无

### 四、参选有关说明

（一）凡有意参加的供应商，请在www.cqdky.com网上下载本项目采购文件以及图纸、澄清等响应截止前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有采购内容。

（二）响应文件递交地点：重庆华地资环科技有限公司707室（地址：重庆市渝北区兰馨大道111号）。

（三）提交响应文件时间：

开始时间：2024年9月18日北京时间14:30

截止时间：2024年9月18日北京时间15：00

### 五、响应保证金

无

### 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在www.cqdky.com网站上发布，请各供应商注意下载或领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过提交响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）参选费用：无论参选结果如何，供应商参与本项目采购的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与参选。

（七）本项目不接受合同分包。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次采购活动。

### 七、联系方式

采购人：重庆华地资环科技有限公司

联系人：高老师

电  话：（023）81925750

地  址：重庆市渝北区兰馨大道111号-

## 第二篇  项目技术要求

“※”标注的项目服务内容为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效响应处理。

“★”标注的要求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

### 一、采购项目一览表

| - 采购项目名称 | - 数量/单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 石柱县千野草场退化草地植被恢复与改良—草场生态状况监测施工项目生态系统微气象监测等设备安装及运维服务采购项目 | - 1项 | - 具体内容详见下文 |

### 二、采购项目清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 负氧离子监测仪 | - 6 | - - |
| - 2 | - 液晶显示设备 | - 4 | - - |
| - 3 | - 便携式水土污染检测仪 | - 1 | - - |
| - 4 | - 植物物候监测仪 | - 4 | - - |
| - 5 | - 无线红外相机 | - 10 | - - |
| - 6 | - NDVI归一化植被指数监测设备 | - 2 | - - |
| - 7 | - 生态系统微气象监测设备 | - 1 | - - |
| - 8 | - 生态系统生产力与水汽交换监测设备 | - 2 | - - |
| - 9 | - 小型蒸渗仪 | - 1 | - - |
| - 10 | - 信息化平台 | - 1 | - - |

### 三、技术需求

| 序号 | 设备名称 | 主要功能 | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负氧离子监测设备 | 用于实时监测空气负氧离子、扬尘（PM2.5/PM10)、空气温度、空气相对湿度，反映区域空气质量，可分析监测区生态系统变化与环境影响因子之间耦合关系。 | 1、大气温湿压（含百叶箱）： 温度：量程：-50～100℃；分辨率：0.1℃；准确度：±0.5℃ 湿度：量程：0～100%RH；分辨率：0.1%RH；准确度：±3%RH 气压：量程：10～1100hpa；分辨率：0.1hPa；准确度：±0.3hPa 2、PM2.5/PM10： 量程：0~1000ug/m³；精度：±25%；测量范围：量程：0~2000ug/m³；最小检测粒子：1μm 3、空气负氧离子： 量程：10-2000000／cm3；空气流速：200CM3／秒；可测量正、负离子线性速度：40cm／秒 4、采样间隔：5秒、10秒、30秒、1分钟等（用户可自定义设定） 5、通信方式：GPRS、RS232、USB网络端口等，支持无线传输 6、供电方式：AC220V 或 DC24V 供电，支持接入太阳能供电系统 7、数据分析系统： ★1）采用ARM 32位Cortex-M3 CPU ，最高主频108MHz, 12位A/D采样数模转换；（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章） 2）系统时钟高可达72MHz ★3）支持4Mbits FLASH存储容量（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章） 4）具有看门狗电路，自动复位功能，保证系统稳定运行； 5）可扩展U盘存储，实现数据可通过配套上位机软件接电脑导出 ； ★6）支持主动上报和被动招测上报方式在设备上切换；（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章） 7）支持扩展GPS定位功能； ★8）支持唯一识别设备ID号，可在设备上查询；（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章） 9）LCD液晶屏显示数据，时间，日期，参数设置等，整体界面清晰美观； 10）支持本机物理按键操作设置参数； 11)支持显示语言选择，中英文手动切换; 12)内置纽扣电池，断电数据保护，设备参数以及历史数据不丢失； 13）可选择接入支持串口的4G/5G、WIFI、以太网、Lora、NB-IOT等传输模块 ★14）支持远程或本地串口升级程序；（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章） 15)支持扩展继电器控制，多路继电器开关； ★16)电器安全性能符合GB 4793.1-2007技术规范要求，电源端子与物联网终端外壳之间的绝缘电阻不小于10MΩ；使用交流电源，能承受1500V高压，历时1min，无击穿和飞弧现象；正常工作环境下，泄露电流值不大于：交流5mA；（需提供第三方检测机构出具的含CNAS字样检测报告复印件加盖厂商公章） 17)整机功耗不大于2W； ★18）环境适应符合GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008及GB/T 2423.3-2016环境适应技术规范要求，工作环境温度：-20~50℃，工作湿度：0-95%RH无冷凝；（需提供第三方检测机构出具的含CNAS字样检测报告复印件加盖厂商公章） 8、保护功能：具有防雷保护、防结露保护、防雨、防虫保护等。 9、质保：1年内免费质保及免费维护，提供1年物联网卡且满足监测设备流量需要，1年内免费使用物联网平台。 |
| 2 | 液晶显示设备 | 用于实时展示负氧离子及气象监测数据。 | 1、多媒体显示：单色LED点阵屏，可实现监测数据显示，附加监测时间。 2、网络功能：RS-485、TCP等所有现有网络连接协议均支持，支持GPRS无线传输； 3、供电功能：支持AC220V或DC24V供电。 4、LED信息发布：LED屏连接气象设备，自动展示监测数据并刷新，可定制字体颜色、大小等。 5、系统稳定：数据稳定，系统具有自检与自我恢复功能。 6、屏幕尺寸不小于1900*900mm。 7、质保：1年内免费质保及免费维护，具备安装支架和线缆等辅材。 |
| 3 | 便携式水土污染检测仪 | 用于快速检测水体、土体质量 | 1 技术性能指标 ★1.1 检测内容包含土壤营养成分、重金属、pH及水体中COD、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、浊度、pH等参数。 ★1.2 土壤测试定量准确度：相对误差≤15%，分析时间≤600s。 ★1.3 水质测试定量准确度：相对误差≤±5%； 1.4 X光管：管电压50kV，功率50W。 1.5探测器：高性能大面积SDD半导体探测器，5.9 keV分辨率优于140evFWHM。 ★1.6光学系统：内置双曲面弯晶晶体（DCC），使用单色化入射技术。利用DCC晶体捕获来自X光管的X射线，将X射线单色化，降低背景噪声，提高检测灵敏度。 ★1.7 设备整机重量：重量小于9kg。 1.8产品符合国家辐射豁免要求，提供对应型号辐射豁免函。 1.9 提供多种数据储存方式，能自动存储至少一年的测量数据，数据按日期分别储存，便于查询。 1.10同时消解样品数量:8个(4 个一组，两组可设定不同温度)；消解器为石墨材料；不需要另行添加浓硫酸等危险试剂。 1.11设备为一体机不可拆卸，包括消解系统，测定系统，蓄电池等。1.12为防止出现试剂操作和运输过程的安全事故，厂家提供的COD检测预制试剂，必须具备省级以上危险化学品检测重点实验室出具带有CMA、CNAS标识的化学品安全数据表，以及COD试剂的“货物运输条件鉴定证书”。 2、配置要求： 2.1标配：主机一套、充电器一套、说明书一本、应用软件一套（土壤分析模式）。测试薄膜100张/盒10盒，样品杯100个。 2.2 质保：1年内免费质保及免费维护。 |
| 4 | 植物物候监测设备 | 用于监测植物动态变化，分析气候变化、人类活动等对植被、生态系统的影响。 | 1、外壳：电源和传感器支撑盒≤40 cm L x 15 cm W x 10 cm H 2、不含传感器重量：≤3kg 3、用于UMTS/LTE操作的Cortex M4处理器模块及其集成通信模型 4、照相机和光学设备：MT9J003 1000 万像素 2/3"CMOS 传格器﹣光学DSL377A650-F2.8 2/3"镜头，焦距2.5 毫米，DSL901J650-F3.0 2/3"镜头，焦距12毫米 5、质保：1年内免费质保及免费维护，提供1年物联网卡且满足监测设备流量需要，1年内免费使用物联网平台。 |
| 5 | 无线红外相机 | 用于定点实时监测陆生动物，分析生物多样性情况。 | 1、图像传感器：≥3000万像素 2、照片连拍：1~9连拍；视频长度：1～180秒 3、视频大小：支持1920×1080/60 FPS 4、触发至拍摄时间：＜0.8 Sec 5、拍摄模式：拍照、录像、拍照+录像、录像+拍照 6、红外夜视距离：≥30米（940nm） 7、监测信息 ★地理坐标：内置定位芯片，自动获取地理坐标 ★震动监测：支持震动报警 ★精准授时：每次启动自动从卫星同步时间 8、数据存储 本机存储：TF卡存储，支持4-128GB；每台设备提供一张64G的TF卡 9、无线传输通信 工作频段：2.4～2.484GHz ISM Band 10、4G通信 工作频段：LTE-FDD: B1/B3/B5/B8；LTE-TDD: B38/B39/B40/B41；TD-SCDMA: B34/B39； 传输速度：上行：150Mbps；下行：50Mbps 11、电池 每台设备提供12节18650电池； 12、AI识别 12.1去空拍：抓拍的照片能够对照片进行去空拍； 12.2 AI识别：能够对抓拍的照片AI识别出物种信息； 13、物联网卡及质保： 1年内免费质保及免费维护，且每月流量满足监测设备需要，1年内免费使用物联网平台。 |
| 6 | NDVI归一化植被指数监测设备 | 用于定期获取NDVI指数，反映植物生长状况的光化学反射率指数，用于分析植被冠层光合活性。 | 1、校准系数（灵敏度的倒数）：逐个传感器校准，数据存储在固件中。校准不确定性：±5.%。长期漂移：每年＜2%。 2、波长范围：红光检测器650nm±5nm；半峰宽（FWHM) 65nm；NIR检测器810nm±5nm：半峰宽（FWM)65nm。 3、测量范围：2倍全日照。 4、测量重复性：<1%。 5、响应时间：<0.6s。 6、视场范围：向上180°，向下30°；方向（余弦）响应：±2% @45°,±5% @75' 天顶角。 7、温度响应：<0.1％每℃。 8、输出：SDI-12。 9、供电：5.5~24VDC。 10、外壳：带有丙烯酸散射窗的阳极铝。IP防护IP68。 11、工作环境：-40~70℃；0~100%RH。 12、尺寸：向上传感器直径≤35mm，高≤40mm；向下传感器：直径≤35mm，高≤40m；重量（包含5米缆线）≤200g。 13、缆线：5米屏蔽双绞线；TPR护套和不锈钢接口。 14、数据采集器 14.1数据采集器CPU：ARM Cortex M4, 运行频率144Mhz 14.2数据采集器时钟精度：±1分/月 14.3数据采集器USB microB接口：直连电脑（配置过程中限制电流） USB 2.0 12Mbps ★14.4数据采集器采集程序：用户可自定义编程采集频率，存储数据间隔等，可使用ShortCut,Edlog，CRBasic编程工具创建和编辑数据采集器的工作程序（提供使用ShortCut,Edlog，CRBasic编程工具创建和编辑数据采集器的工作程序截图证明） ★14.5数据采集器最优模拟量精度：±(0.04% 读数 ±3 μV), 0° - 40°C 15、包含安装支架和相应辅材；1年内免费质保及免费维护，且每月流量满足监测设备需要，1年内免费使用物联网平台。 |
| 7 | 生态系统微气象监测设备 | 用于监测太阳总辐射、降水、空气温度、空气相对湿度、水汽压、大气压强、风速、风向、闪电次数和距离，分析监测区生态系统变化与环境影响因子之间耦合关系 | 1、太阳总辐射：量程0~1750W/m2，分辨率1W/m2，准确度±5%； 2、降水：量程0~400mm/hr，分辨率0.017mm，准确度±5%@0~50mm/hr； 3、空气温度：量程-50~60℃，分辨率0.1℃，准确度±0.6℃；相对湿度：量程0~100%，分辨率0.1%，准确度3%； 水汽压：量程0~47kPa，分辨率0.01kPa，准确度±0.2kPa@40℃以下； 4、大气压：量程50~110kPa，分辨率0.01kPa，准确度±0.1kPa@-10~50℃，±0.5kPa@-40~60℃； 5、风速：量程0~30m/s，分辨率0.01m/s，准确度大于0.3m/s或测量值的3%； 风速极值：量程0~30m/s，分辨率0.01m/s，准确度大于0.3m/s或测量值的3%； 风向：量程0~359°，分辨率1°，准确度±5°； 传感器倾角：量程-90°~90°，分辨率0.1°，准确度±1°； 6、闪电计数器：量程0~65535，分辨率1次，准确度典型>25%@10km以内； 闪电距离：量程0~40km，分辨率3km 7、数据采集器： CPU：ARM Cortex M4, 运行频率144Mhz 时钟精度：±1分/月 USB microB接口：直连电脑（配置过程中限制电流） USB 2.0 12Mbps ★采集程序：用户可自定义编程采集频率，存储数据间隔等，可使用ShortCut,Edlog，CRBasic编程工具创建和编辑数据采集器的工作程序（提供使用ShortCut,Edlog，CRBasic编程工具创建和编辑数据采集器的工作程序截图证明） ★最优模拟量精度：±(0.04% 读数 ±3 μV) 8、安装支架和辅材等，确保可直接使用。 9、质保：1年内免费质保及免费维护，且每月流量满足监测设备需要，1年内免费使用物联网平台。 |
| 8 | 生态系统生产力与水汽交换监测设备 | 用于监测大气环境中CO2和H2O含量，可以测定涡度协方差碳水通量，分析生态系统生产力。 | 1、基础气体采样频率：150Hz，光路长度：≥12.5cm ★2、超声风速仪：偏移误差：< ±8.0 cm s-1 ( ux, uy) < ±4.0 cm s-1 ( uz) ±0.7°，水平风速为1米秒-1（风向） 增益误差：读数的< ±2%（对于水平±5°以内的风矢量） 读数的< ±3%（对于水平±10°以内的风矢量） 读数的< ±6%（对于水平±20°以内的风矢量） ★3、空气温度：测量范围：-45℃~100℃，准确度：≤±0.1℃@-20~60℃，分辨率：0.001℃@25℃ 4、压强传感器测量范围：20-110kPa，准确度：±0.4kPa@50~110kPa，分辨率：0.006kPa 数据采集器： ★5、标配10/100M Ethernet网口，可选配WiFi功能 6、支持MicroSD卡扩展（最大16GB） ★7、支持网络服务器功能，可实现数据显示、在线涡动修正配置和诊断 ★8、支持 CPI 通讯，支持高速传感器和分布模块（CDM） ★9、最大扫描速率：1000Hz ★10、模数转换器：24位，模拟输入：多达 12 个单端或 6 个差分（可针对各种功能进行编程） 11、安装支架和辅材等，确保可直接使用。 12、质保：1年内免费质保及免费维护，且每月流量满足监测设备需要，1年内免费使用物联网平台。 |
| 9 | 小型蒸渗仪 | 用于监测土壤蒸发散量，用于分析生态相关水土保持功能。 | 1、尺寸：不锈钢桶体，高＞35cm，内径30cm。 2、测量频率：10min/次。 3、称重量程：≥110Kg 4、称重分辨率折合水深变化为0.01mm，渗漏分辨率折合水深变化为0.05mm 5、土壤三参数传感器： 土壤水分范围：0~饱和；土壤水分精度:±0.03 土壤电导率范围:0.01~1.5 S/m 土壤温度范围:-10~65℃;土壤温度精度:±0.1℃ 输出信号：SDI-12 6、土壤水势传感器： 量程：-5kPa~-100000kPa 分辨率：0.1kPa 准确度：±（读数的10%+2kPa）@-5~-100kPa 输出信号：SDI-12信号 7、数据采集器 2供电电压：10-15V 通道数量：24个,数据存储：2MB 通信接口：USB接口,数据传输：GPRS传输 境内服务器，远程查询浏览下载数据，远程修改参数 6、质保：1年内免费质保及免费维护，且每月流量满足监测设备需要，1年内免费使用物联网平台。 |
| 10 | 信息化平台 | 用于监测数据解算处理与数据可视化展示 | 1、系统功能要求：兼容各类自动化监测设备，实现实时数据传输和展示功能。 2、系统具体功能：①采样点间时钟同步模块；②工作异常报警模块（定制各监测参数阅值，实现异常情况预警）；③数据实时展示模块（定制接入不少于6种监测数据的展示，地图点位展示）；④数据整理分析模块（定制不少于6种监测数据的分析处理） |

### ※四、建设安装调试与运行维护主要要求

1.第二部分采购项目清单需提供完整安装与调试服务（包含所有辅材），并能够正常传输数据。

2.安装调试完成后应开展不少于半个月监测试运行，并同步提供可查看、展示监测信息的网络平台或手机查看信息网页，供应商应做好保密工作，不得泄露本项目监测数据。

4.设备安装涉及到的土建工程出现损毁，无法明确责任人时，需由供应商免费修复至原状。供应商应在接到采购人通知后5天内完成修复。

5.监测数据应保证准确高效，出现数据异常时供应商应及时配合采购人开展原因分析，1天内明确原因，2天内完成修复。

6.现场设备被灰尘遮挡、草木缠绕遮挡时，成交供应商应及时除尘、除草。

7.成交供应商应保证远程网络自动同步时钟，保证系统时间准确性。

8.成交供应商应确保监测数据备份，在临时断网、掉线阶段可正常准确采集保存数据，网络恢复正常后应及时上传断网掉线阶段的监测数据至平台。

## 第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效响应处理。

### ※一、服务期限、实施时间及地点

（一）服务期限

合同签订后60日内交货并完成安装调试，调试完成后实施1年运行维护。

（二）交货地点

采购人同意或指定地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，中选供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中选供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.中选供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全；

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常；

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.中选供应商提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中选供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.采购人需要制造商对中选供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

### ※二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含但不限于：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、以及本项目安装调试所需的各种辅材等货到采购人指定地点的所有费用。

因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### ※三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证

1.质保期：1年。质保期的起始日期为设备安装验收合格之日起计算。

2.响应产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

（二）售后服务内容

1.中选供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供的技术支持和服务。

（1）电话咨询

中选供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，中选供应商和制造商应于采购人通知时起2小时内响应，电话咨询不能解决的，需安排人员现场解决。若有关问题在24小时内不能解决的，中选供应商和制造商应在出现问题之时起的48小时内提供备用机，最长维修期限不能超过出现问题之日起的2个工作日。

（3）技术升级

在质保期内，如果中选供应商和制造商的产品技术升级，中选供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中选供应商和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，中选供应商和制造商应提供免费电话咨询服务，不限期维护。如更换配件只收配件费，免人工费。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原中选供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

中选供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在响应文件中列出。

## ※四、付款方式

（一）中选供应商中选签订合同后，中选供应商向采购人开具合同金额70%的正式发票，采购人原则上在收到中选供应商开具发票后10个工作日支付合同金额的70%货款作为预付款；

（二）中选供应商按采购合同要求交货并安装调试完成后，经采购人验收合格后，中选供应商向采购人开具合同金额25%正式发票，采购人经审查单据合格后支付合同金额25%货款；

（三）质保期完后，中选供应商向采购人开具合同金额5%正式发票，采购人经审查单据合格后支付合同剩余部分款项。

## ※五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。培训过程中产生的一切费用由成交供应商承担。

## 七、其他

（一）本篇涉及凡需制造商配合的，由中选供应商联系制造商予以配合处理，如制造商不予以配合处理的，由中选供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  资格审查及评审办法

### 一、资格审查

依据采购相关法律法规规定，采购人对响应文件中的资格证明文件进行审查。若未通过资格审查及符合性审查的响应文件，不进入评审环节。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注②）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加参选。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注①） |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“三、供应商资格要求（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 响应保证金 |  | 无 |

注：

①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

②供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

### 二、评审办法

本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中选候选人的评审办法。供应商总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

- 符合性审查

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个方案进行响应。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合采购文件要求。 |
| 3 | 服务部分 | 响应文件内容 | 本采购文件第二篇 |
| 4 | 商务部分 | 响应文件内容 | 本采购文件第三篇 |
| 5 | 参选有效期 | 响应文件内容 | 参选有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（二）澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以要求供应商作出必要澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按采购文件中规定的评审办法和标准，对资格审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估。

评审得分相同的，由评审小组按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中选人推荐资格。

评审小组各成员对每个有效供应商（通过资格审查、符合性审查的供应商）的响应文件进行评价、打分，个别成员对同一供应商同一评分项的打分偏离较大的，应对供应商的响应文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评审小组汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（四）推荐中选候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名靠前的为中选候选人。得分相同的，按参选报价由低到高顺序排列。得分且参选报价相同的并列。技术部分得分为0分的供应商，将失去成为中选候选人的资格。

### 评审标准

| 序号 |  | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 报价 （15%） | 15 | 有效报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的响应价格得分。 报价得分＝（评标基准价/响应报价）×15。 |  |
| 2 |  | 技术部分 （20%） | 20 | 1.起评分： 有效供应商的起评分为20分。 | 带“★”号标注的参数部分须提供厂家授权委托书及制造商相关彩页或制造商官方网站参数页并加盖供应商公章。 |
|  |  |  |  | 2.扣分条款： 2.1重要技术参数（本采购文件第二篇中带（★）号标注的部分）有1条不满足的，每负偏离1条从起评分中扣除5分；有3条及以上不满足采购文件要求的，技术部分得分为0分。 2.2一般性技术参数（本采购文件第二篇中非（★）号标注的部分）达不到采购文件要求的,每负偏离1条从起评分中扣除2分；有5条及以上不满足采购文件要求的，技术部分得分为0分。 |  |
| 3 | 商务 部分（65%） | 质保期 （5%） | 5 | 质保期在满足采购文件要求的前提下，每增加一年加5分，最多可加5分。 | 提供承诺函并加盖供应商公章。 |
|  |  | 售后服务 能力 （20%） | 20 | 售后服务需求（10分） 为保障本项目售后服务需求，供应商应具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全体系等认证证书。满足3项的，得10分；满足其中2项的，得6分；满足1项的得3分，不满足不得分。 | 须提供相关证明材料复印件并加盖供应商鲜章。 供应商认证证书需提供全国认证认可信息公共服务平台官方查询网站（http://cx.cnca.cn）：认证结果/证书详情查询截图，没有则视为不满足。（在本项目公告发布前取得为有效） |
|  |  |  |  | 售后服务方案（10分） 针对本项目采购内容和要求提出各项售后服务承诺指标，并制订达标保障措施和不达标改善措施，内容包含但不限于： ①针对可能出现的问题及重大故障，有具体可行的应急措施和解决方案； ②服务质量要求满足采购人要求及国家或同行业基本标准； ③售后响应时间短，维修服务时限短； ④售后服务人员配备合理； ⑤售后培训简单、可行、有效； 以上方案内容完整清晰明确且科学合理、 可行性高具有针对性并满足采购需求的，每项计 2 分，最高得 10分。每有一项内容不完整或的或不具有针对性或不完整的得 1 分，最高5分。每一项内容逻辑性错误未能满足采购需求得0分。 | 提供售后服务方案并加盖供应商公章。 |
|  |  | 业绩 （20%） | 20 | 2019年1月1日至今（以合同签订时间为准），供应商提供一份监测类业绩合同得4分，最多得20分，不满足或未提供的得0分。 | 提供销售合同复印件并加盖供应商公章。 |
|  |  | 供应商实力（20%） | 20 | 1.供应商应具有平台研发能力，具中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书的，每个得3分，最多得15分，不满足或未提供的得0分。 2.供应商具有有效的高新技术企业证书得5分，没有得0分。 本项最多得20分。 | 提供软件著作权证书复印件、有效证书复印件并加盖供应商公章。 |

说明：评审小组认为，排名在前面的中选候选人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，且所提供的资料无法证明其合理性的，取消该中选候选人资格。

### 四、无效响应

供应商或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效响应：

（一）响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（二）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）供应商串通参选的；

（六）供应商组成联合体参选的；

（七）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

### 五、废选条款

评审小组评审时出现以下情况之一的，应予废选：

（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废选后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

## 第五篇  供应商须知

### 一、供应商

- （一）供应商

供应商是指响应采购、参加采购竞争的法人、其他组织或者自然人。

- （二）合格供应商条件

合格供应商应完全符合采购文件第一篇中规定的供应商资格条件，并对采购文件作出实质性响应。

- （三）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应，可能导致参选被拒绝或评定为无效响应。

- （四）法律责任

供应商违反《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究供应商法律责任。

### 二、采购文件

采购文件是供应商编制响应文件的依据，是评审小组评判依据和标准。采购文件也是采购人与中选人签订合同的基础。

（一）采购文件由采购邀请书；项目服务需求；商务条款；供应商须知；评审方法、评审标准、无效响应条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；响应文件格式等七部分组成。

（二）采购人对采购文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是采购文件不可分割的部分。

（三）本项目的采购文件、澄清文件（如果有）一律在www.cqdky.com网站上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目采购文件、澄清文件的内容。

（四）采购人对已发出的采购文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有采购文件收受人。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

### 三、响应文件

供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

- （一）响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件格式”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对响应文件的评审。

- （二）参选有效期

参选有效期为响应文件提交截止时间起90天。

- （三）响应保证金

1.供应商应在响应文件提交截止时间前，按采购文件第一篇规定交纳响应保证金。

2.响应保证金为参选的有效约束条件。

3.响应保证金的有效期限在参选有效期过后三十天继续有效。

4.响应保证金币种应与响应报价币种相同。

5.供应商有下列情形之一的，采购人可以不退还响应保证金：

5.1供应商在参选有效期撤回响应文件的；

5.2供应商未按规定提交履约保证金的；

5.3供应商在参选过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

5.4供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

5.5中选人将中选项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将中选项目分包给他人的；

5.6中选人拒绝履行合同义务的；

5.7其他严重扰乱采购程序的。

- （五）响应文件的份数和签署

1.响应文件一式叁份，其中正本一份，副本二份。每套响应文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

2.在响应文件正本中，采购文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

- （六）响应报价

1.供应商应严格按照“响应文件格式”中“响应一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.供应商的报价为一次性报价，即在参选有效期内响应价格固定不变。

3.本项目只接受一个响应报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （七）修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.响应文件中响应一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评审小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正供应商响应报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，供应商同意并签字确认后，调整后的响应报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其响应将作为无效响应处理。

- （八）响应文件的递交

响应文件的正本、副本均应密封送达采购人指定地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

### 四、评审

见第四篇“评审”内容。

### 五、确定中选

- （一）中选原则

评审小组应按照评审办法提出中选候选人，采购人从提出的成交候选人中，按照得分从高到低排序确定成交供应商。

- （二）中选人变更

中选人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审小组推荐的中选候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中选人，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

### 六、质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1.供应商对成交结果有异议的，应当在结果公告发布之日起三个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

2.供应商对采购文件中选供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑。

（二）质疑答复

采购人在收到供应商书面质疑后三个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了采购活动后，再对采购文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

### 七、签订合同

（一）所签订的合同不得对采购文件和中选人响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中选人在采购合同中详细约定。

（二）采购文件、中选人的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

## 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

### 一、合同主要条款

- 1.定义

- 1.1甲方（需方）即采购人，是指通过公开采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- 1.2乙方（供方）即中选人，是指中选后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- 1.3合同是指由甲乙双方按照采购文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- 1.4合同价格指以中选价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

- 1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 2.货物内容

- 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- 3.合同价格

- 3.1合同价格即合同总价。

- 3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

- 3.3合同货物单价为不变价。

- 4.转包或分包

- 4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- 4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- 4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的参选时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照采购文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 10.合同争议的解决

- 10.1当事人友好协商达成一致

- 10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 11.违约责任

- 按《中华人民共和国合同法》有关条款，或由供需双方约定。

- 12.合同生效及其它

- 12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

- 12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

- 12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

- 12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

- 12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

### 二、采购合同（格式）

采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《合同法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.采购文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件格式

一、经济文件

（一）响应一览表

（二）报价明细表

二、技术文件

（一）技术条款差异表

三、商务文件

（一）响应函（格式）

（二）商务响应阐述

（三）商务条款差异表

（四）商务评分需要的其他资料

四、其他

其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件（单独装订）

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

### 一、经济文件

（一）响应一览表

| 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购项目名称 |  | 报价（元） |
|  |  | % |
| 备注： |  |  |

供应商                                法定代表人或法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

（二）分项报价明细表

分项报价明细表

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |

供应商：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请供应商按要求填写本表。

### 二、技术文件

（一）技术条款差异表

- 采购项目名称：

| - 序号 | - 采购要求 | - 参选应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                  法定代表人或法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

### 三、商务文件

（一）响应函（格式）

致：重庆华地资环科技有限公司

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                      。我方就参加本次参选有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。

二、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照采购文件要求，提供采购人项目的技术服务。

四、我方按采购文件要求提交的响应文件为：响应文件正本1份，副本    份，电子文档    份。

五、我方承诺：本次参选的参选有效期为参选截止时间起90天。

六、我方响应报价为闭口价。即在参选有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中选，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方响应文件的各项承诺，按《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中选的唯一条件。

（供应商公章）

年    月   日

- （二）商务响应阐述（包括但不限于）：

- 1.服务期限、实施时间及地点

- 2.验收方式、标准及考核要求

- 3.报价要求

- 4.质量保证及售后服务

- ……

- （建议按照第三篇商务需求的内容顺序阐述。）

- （三）商务条款差异表

| - 序号 | - 采购人商务要求 | - 参选商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                            法定代表人或法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.因商务需求中涉及的部分内容不便于在本表格进行编辑，故本表格仅需在有偏离的情况下填写，即根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，无差异的条款可不必填写。

3.完全响应，无偏离的，可在响应文件的本表所在页面统一声明为“完全响应无差异”。

4.该表可扩展。

- （四）商务评分需要的其他资料（自拟，建议按照评分顺序编辑排列）。

### 四、其他与项目有关的资料（自附）

### 五、资格文件（单独装订）

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购人项目名称：

致： 重庆华地资环科技有限公司 （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

采购人项目名称：

致：重庆华地资环科技有限公司 （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的参选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

- 基本资格条件承诺函

致 重庆华地资环科技有限公司 （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件

（结束）